本刊特辑：水处理的利与弊——如何冲泡一杯完美的咖啡

图二：

| 水质标准（美国精品咖啡协会标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 特征 | 目标 | 可接受范围 |
| 气味 | 纯净/新鲜，无异味 |  |
| 颜色 | 清澈透明 |  |
| 总氯含量 | 0 毫克/升 |  |
| TDS(可溶解固体总量) | 150毫克/升 | 75-250毫克/升 |
| 钙硬度 | 4格令（68毫克/升） | 1-5格令（17-85毫克/升） |
| 总碱度 | 40毫克/升 | 等于或近于40毫克/升 |
| pH（酸碱度） | 7.0 | 6.5-7.5 |
| 钠 | 10毫克/升 | 等于或近于10毫克/升 |

……..冲泡咖啡所用水若硬度不高则为冲泡咖啡的理想用水（见图二）。然而，该技术并不能让咖啡机免于集结水垢。

纳米晶体阻垢的催化活性碳技术：用带纳米晶体阻垢的催化活性碳进行水处理除上述优点外，纳米晶体技术能有效控制水垢的析出。尽管水质硬度在处理前后并未发生任何变化，但纳米晶体结构能极大程度的减少水垢沉积。催化活性碳与纳米晶体的结合将会赋予咖啡最为理想的口感，同时减少咖啡设备的维护保养费。

离子交换阻垢的催化活性碳技术：催化活性碳和离子交换树脂混合的产品是特别为冲泡咖啡、茶和浓咖啡而专门设计的产品。该技术不仅能去除异味、提升口感，还可以一定程度的降低水体硬度。因此，用这类产品处理的水所冲泡的咖啡具有更为优质的口感。

瓶装水：市售瓶装水来自于不同水源，并经不同工艺加工处理，主要包括饮用水、泉水、反渗透水、蒸馏水和矿物质水。依水源不同，泉水硬度高低有所差别。矿物质水硬度极高，所冲泡出来的咖啡口感较为苦涩（咖啡被过度提取）。

正如Hendon所指出，冲泡咖啡可能是世界上大众最为熟知的化学提取工艺。很显然，水中所蕴含的化学成分对冲泡一杯完美口感的咖啡起着关键性作用。Hendon的研究结果有助于水处理职业人员更好的了解哪种水处理技术更能给我们带来更优质口感的咖啡， 并更加有效地保护咖啡机。图三总结了上述不同技术处理的水质对咖啡口感和咖啡机设备保护所具备的优点。

图示三：

| 冲泡完美口感咖啡所用水优缺点分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水处理 | 矿物质去除 | 水垢控制及设备保护 | 气味/口感/氯/氯胺去除 | 冲泡完美咖啡的可能性 |
| 多聚磷酸盐 |  | X |  |  |
| 蒸馏 | X | X | X |  |
| 反渗透 | X | X | X | 可能 |
| 软化 | X | X |  |  |
| 催化活性碳 |  |  | X | X |
| 催化活性碳/晶体阻垢 |  | X | X | X |
| 催化活性碳/离子交换树脂 | X | X | X | X |
| 瓶装水 | 可能 | 可能 | X | 可能 |

参考文献：

[1]克里斯托弗.汉顿，等.“咖啡提取中可溶解阳离子作用分析”，农业与食品化学杂志，2014年,(62期):4947-4950页.

[2]美国咖啡协会.怎样冲泡咖啡，http://www.ncausa.org.

[3]美国精品咖啡协会.水质标准.21NOV2009A版本.

作者：李沧（音译）现为美国森乐（Selecto）公司研发与质量控制部主任。自1999年3月就任Selecto公司高级研发化学者以来，其职责覆盖产品研发，饮用水的过滤、分离、净化检测，以及相关质量控制工作、生产、技术客户服务、产品研发与国际化等。目前在国际一流科学技术刊物上发表了25篇专业文章，并有一项美国专利。